Ūdensapgāde un kanalizācija

Skaidrojošais apraksts.

- Vispārīgā daļa.

Apliecinājumu karte ir izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un ēkas daļas funkcionālo pielietojumu. Projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši LR būvniecības normatīviem un standartiem. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kuras var būtiski ietekmēt tā realizāciju, nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

Izstrādāta pamatojoties uz:

- Projektēšanas uzdevumu;

- LR spēkā esošajām būvniecības normām, noteikumiem, standartiem:

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija’’;

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

- LBN 223-15 „Kanalizācijas būves’’;

- LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”;

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

- LBN 200-21 „Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;

- Esošā situācija

Sadzīves kanalizācija

Sadzīves kanalizācija tiek pieslēgta pie esošas pilsētas centrālās sadzīves kanalizācijas novadīšanas sistēmas.

Ūdensapgādes sistēma

Ūdensapgādes sistēma ir pieslēgta pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes. Karstais ūdens tiek projektēts  siltummezglā.

- Projektējamās sistēmu apraksts

Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēts PVC kanalizācijas caurulēm ar diametru no d50-d110. Paredzēts izbūvēt jaunus stāvvadus, revīzijas lūkas, izvadus uz jumta.

Ūdensapgādes sistēma

Ūdensapgādes sistēma paredzēta no kausējamām plastmasas caurulēm ar diametriem no d15-d50. Cauruļvadi paredzēti izolācijā, aukstajam ūdenim pretkondensāta izolācijā, karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam siltumizolācija. Paredzēts nomainīt esošos apkures dvieļu žāvētājus uz karstā ūdens dvieļu žāvētājiem.

- Vispārīgie norādījumi

Starpstāvu pārsegumā paredzēta ugunsdrošā aizdare. Paredzēt tādu aizdari, lai pēc montāžas darbu pabeigšanas, aizdare nesāktu plaisāt no siltuma iedarbības. Pēc montāžas darbu beigšanas paredzēt hidraulisko un hermētiskuma pārbaužu darbus cauruļvadiem. Dzīvokļu šahtām jāparedz apkalpošanas lūkas, kā arī atjaunošanas darbus esošajām šahtu sienām.